部分行业最高允许排水量

（１９９７年１２月３１日之前建设的单位）

| 序号 | 行业类别 |  |  | 最高允许排水量或 最低允许水重复利用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有色金属系统选矿 |  |  | 水重复利用率75% |
|  | 矿山 工业 | 其他矿山工业采矿、选矿、选煤等 |  | 水重复利用率90%(选煤) |
|  |  | 脉金 选矿 | 重选 | 16.0m3/t(矿石) |
|  |  |  | 浮选 | 9.0m3/t(矿石) |
|  |  |  | 氰化 | 8.0m3/t(矿石) |
|  |  |  | 碳浆 | 8.0m3/t(矿石) |
| 2 | 焦化企业(煤气厂) |  |  | 1.2m3/t(焦炭) |
| 3 | 有色金属冶炼及金属加工 |  |  | 水重复利用率80% |
| 4 | 石油炼制工业(不包括直排水炼油厂)加工深度分类: |  |  |  |
|  | A. 燃料型炼油; |  |  | A >500万t，1.0m3/t(原油) 250～500万t，1.2m3/t(原油) <250万t，1.5m3/t(原油) |
|  | B. 燃料+润滑油型炼油厂; |  |  | B >500万t，1.5m3/t(原油) 250～500万t，2.0m3/t(原油) <250万t，2.0m3/t(原油), |
|  | C. 燃料+润滑油型+炼油化工型炼油厂; (包括加工高含硫原油页岸油和石油添加剂生产基地的炼油厂), |  |  | C >500万t，2.0m3/t(原油) 250～500万t，2.5m3/t(原油) <250万t，2.5m3/t(原油) |
| 5 | 合成洗涤 剂工业 | 氯化法生产烷基苯 |  | 200.0m3/t(烷基苯) |
|  |  | 裂解法生产烷基苯 |  | 70.0m3/t(烷基苯) |
|  |  | 烷基苯生产合成洗涤剂 |  | 10.0m3/t(产品) |
| 6 | 合成脂肪酸工业 |  |  | 200.0m3/t(产品) |
| 7 | 湿法生产纤维板工业 |  |  | 30.0m3/t(板) |
| 8 | 制糖 工业 | 某蔗制糖 |  | 10.0m3/t(甘蔗) |
|  |  | 甜菜制糖 |  | 4.0m3/t(甜菜) |
| 9 | 皮革 工业 | 猪盐湿皮 |  | 60.0m3/t(原皮) |
|  |  | 牛干皮 |  | 100.0m3/t(原皮) |
|  |  | 羊干皮 |  | 150.0m3/t(原皮) |
| 10 | 发酵 酿造 工业 | 酒精 工业 | 以玉米为原料 | 150.0m3/t(酒精) |
|  |  |  | 以薯类为原料 | 100m3/t(酒精) |
|  |  |  | 以糖蜜为原料 | 80.0m3/t(酒精) |
|  | 味精工业 |  |  | 600.0m3/t(味精) |
|  | 啤酒工业(排水量不包括麦芽水部分) |  |  | 16.0m3/t(啤酒) |
| 11 | 铬盐工业 |  |  | 5.0m3/t(产品) |
| 12 | 硫酸工业(水洗法) |  |  | 15.0m3/t(硫酸) |
| 13 | 苎麻脱胶工业 |  |  | 500m3/t(原麻)或750m3/t(精干麻) |
| 14 | 化纤浆粕 |  |  | 本色: 150m3/t(浆) 漂白: 240m3/t(浆) |
| 15 | 粘胶纤维工业 (单纯纤维) |  | 短纤维(棉型中长纤维、 毛型中长纤维) | 300m3/t(纤维) |
|  |  |  | 长纤维 | 800m3/t(纤维) |
| 16 | 铁路货车洗刷 |  |  | 5.0m3/辆 |
| 17 | 电影洗片 |  |  | 5m3/1000m(35mm的胶片) |
| 18 | 石油沥青工业 |  |  | 冷却池的水循环利用率95% |